茶叶包装产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料包装 | 膜类：2份（每份2.5m2×2） | 1份 | 1份 |
|  |  | 袋、容器类：2份（每份100个） | 1份 | 1份 |
|  |  | 特殊类：2份（若样品过小、过大时，应调整抽样量满足总质量不少于0.25kg，检样、备样按比例按2:1抽取） | 1份 | 1份 |
| 2 | 纸包装 | 纸张产品：3份（每份50张（片），规格应不小于15cm×15cm） | 2份 | 1份 |
|  |  | 纸容器类产品：3份（每份50个） | 2份 | 1份 |
|  |  | 特殊类：3份（若样品过小、过大时，应调整抽样量满足总质量不少于0.25kg，检样、备样按比例按2:1抽取） | 2份 | 1份 |
| 3 | 茶叶金属罐产品 （有涂层） | 30个 | 20个 | 10个 |
| 4 | 茶叶金属罐产品 （无涂层） | 10个 | 6个 | 4个 |

以上所抽取同类样品保证同一批次，同一规格型号。

除以上抽样要求外，在茶叶成品库抽取茶叶产品对是否涉及过度包装情况进行检查，每批次产品抽取样品2盒，其中1盒作为检查样品，1盒作为备用样品。

2 检验依据

表2直接接触茶叶塑料包装

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7—2023 |

表3直接接触茶叶纸包装

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求a | GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 |
| 2 | 铅（Pb） | GB 31604.34—2016 或 GB 31604.49—2023 |
| 3 | 砷（As） | GB 31604.38—2016 或 GB 31604.49—2023 |
| 4 | 甲醛 | GB 31604.48—2016 GB 4806.8—2022 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 31604.47—2023 |
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 |
| 8 | 大肠菌群 | GB 14934 —2016 |
| 9 | 沙门氏菌 | GB 14934—2016 |
| 10 | 霉菌 | GB 4789.15 —2016 GB 4806.8—2022 |
| 注：a GB 4806.7—2023标准适用于淋（覆）膜产品，GB 4806.8—2022标准适用于非淋（覆）膜产品。 |  |  |

表4直接接触茶叶金属包装（有涂层）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.10—2016 GB 4806.10—2025 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |

表5 直接接触茶叶金属包装（无涂层）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.9—2023 |
| 2 | 砷 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 3 | 镉 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 4 | 铅 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 5 | 锑 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 6 | 铝 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 7 | 铬 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 8 | 钴 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 9 | 铜 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 10 | 锰 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 11 | 钼 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 12 | 镍 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 13 | 锡a | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 14 | 锌 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 注：a不适用于镀锡波钢板容器 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

# 3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4806.7—2023食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8—2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 4806.9—2023 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB 4806.10—2016 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层

GB 4806.10—2025 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用涂料及涂层

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

# 3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

依据GB 4789.1—2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”，微生物指标不合格不进行复检。

依据 GB 23350《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》及GB 23350《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》国家标准第2号修改单对茶叶产品是否涉及过度包装情况进行检查，检测结果和相关证据可以作为查处茶叶过度包装的初步证据，应及时移送属地市场监管部门处理。

4 附则

依据现行有效的GB 23350《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》及GB 23350《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》国家标准第2号修改单发现茶叶过度包装初步证据的，及时报送属地省级市场监管部门，同时抄报市场监管总局质量监督司。

本细则代替《市场监管总局官网发布关于发布服务器等147种产品质量监督抽查实施细则的公告》（2024年第20号）中的《茶叶包装产品质量监督抽查实施细则（2024年版）》。